Топоры Norden

Инструкции по уходу и хранению топоров Norden

Обязательно протирайте грязь и влагу с лезвия и деревянной рукоятки перед хранением, чтобы избежать появления ржавчины и повреждений. Время от времени покрывайте рукоятку любым древесным маслом или воском для восстановления защитных свойств. Затем протрите рукоятку кусочком ткани.

Уход за топором

- При хранении топора на открытом воздухе убедитесь, что инструмент накрыт чем-то или находится под крышей, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

- Не храните топор в слишком жарких или сухих местах.

- Покройте лезвие тонким слоем масла, прежде чем убрать топор на хранение.

- Храните топор в защитном чехле.

- Топор предназначен только для работы с древесиной, а именно для колки дров и рубки веток, деревьев.

- Не используйте топор в качестве молотка или кувалды.

- Не ударяйте сталью по обуху или лезвию топора.

Заточка лезвия

- Заточите топор с помощью точилки  Fiskars Xsharp™.

- Выберите на точилке паз для топора и горизонтально проведите лезвием по пазу в точилке от 3 до 5 раз.

- Лезвие достаточно острое, если им можно легко оставить отметку на поверхности бревна.